# AIoT 智慧温室种植系统 - 8 分钟答辩稿

总时长：约 8 分钟（含现场操作缓冲）。

第 1 页：封面

建议时间：10 秒

讲稿：

各位老师好，我们汇报的项目是 AIoT 智慧温室种植系统。我们聚焦的不是做一个数据展示页面，而是把环境感知、数据可信度、自动控制、设备反馈和故障报警连成一条可验证的闭环。接下来我会先说明问题，再展示系统如何处理正常和故障状态。

【翻页】

核心句：这是一个可离线运行、可重复演示、可验证故障闭环的 AIoT 智慧温室数字孪生原型。

---

第 2 页：项目背景与痛点

建议时间：45 秒

讲稿：

传统温室管理中，环境数据往往分散在不同设备上，控制也比较依赖人工经验。更关键的是，系统即使生成了一个控制目标，也不一定能确认设备真的执行成功；当传感器离线或数据陈旧时，如果仍继续参与自动控制，就会带来错误操作的风险。故障发生后，如果报警、恢复和记录无法统一管理，后续也很难追溯。因此，我们需要的不只是看数据，而是一套能说明数据是否可信、设备是否执行、异常是否闭环处理的工程原型。

【翻页】

核心句：温室的难点不只是采集数据，而是可靠地把数据、控制和反馈连成闭环。

---

第 3 页：项目目标与总体方案

建议时间：50 秒

讲稿：

围绕这个问题，本项目设计了六步闭环：环境感知之后，先做数据质量判断；只有有效数据才进入控制策略；策略生成控制命令后，再由控制通道反馈设备的实际执行状态；最后由报警和记录把全过程保留下来。当前项目使用本地模拟数据通道和模拟设备控制通道，它们不是对真实硬件的替代宣称，而是用于稳定验证闭环逻辑。项目的价值在于可以在没有网络和硬件的现场，重复展示正常链路和故障链路。

【翻页】

核心句：本项目验证的是控制闭环，不是把未来的硬件能力包装成已完成成果。

---

第 4 页：系统总体架构

建议时间：60 秒

讲稿：

从架构看，展示层提供七个主要页面和场景控制台。业务与状态层统一管理模拟时钟、控制引擎、报警引擎和运行状态。场景模拟器提供正常运行、土壤干旱、高温高二氧化碳、传感器离线、水泵故障五个预设场景，并通过固定随机种子保证可复现。数据和控制目前都走模拟通道，快照、日志和本地持久化负责状态复现。图中下方橙色部分是未来扩展位置：真实传感器、边缘网关、HTTP、WebSocket、MQTT、数据库都尚未接入。

【翻页】

核心句：当前实现与未来接口明确分层，避免把预留能力说成已部署能力。

---

第 5 页：核心功能

建议时间：55 秒

讲稿：

这一页展示项目中的真实页面。系统可以查看环境数据和设备状态，也提供智能控制、报警中心、设备管理和答辩场景控制台。核心功能有六类：环境监测、统一控制策略、目标状态和实际状态分离、报警筛选与 CSV 导出、演示快照以及五个预设场景。其中最重要的不是页面数量，而是这些页面共用同一套模拟状态、控制和报警逻辑，因此同一次单步推进能够同步反映数据、命令、设备和报警的变化。

【翻页】

核心句：多个页面不是孤立展示，它们共同呈现同一条控制状态链。

---

第 6 页：关键闭环与故障处理

建议时间：65 秒

讲稿：

这里是本项目的核心。土壤干旱时，湿度降低先触发报警；系统在有效数据基础上生成灌溉目标，模拟水泵确认执行后，湿度逐步恢复，报警最终解除。水泵故障时，系统仍然会提出开启目标，但水泵实际状态没有变化，控制通道会返回失败，随后产生设备故障报警。传感器离线时，数据质量被标记为 offline，系统不会拿零值或旧数据继续自动控制，而是停止使用该数据并报警。也就是说，策略产生的控制目标，并不代表设备已经真实执行成功。

【翻页】

核心句：策略目标不等于执行成功，非 good 数据也不应进入自动控制。

---

第 7 页：现场系统演示

建议时间：145 秒

讲稿：

下面进行现场演示。

【操作：点击“答辩复位”】先把系统恢复到固定种子、正常运行、暂停、步数为零的状态。

【操作：选择“土壤干旱”，点击“单步推进”】可以看到湿度进入低区间，报警出现，水泵目标和实际状态进入运行，说明有效数据已经驱动了模拟控制。

【操作：选择“水泵故障”，点击“单步推进”】此时目标仍是开启，但实际状态保持停止，页面显示控制阻断并生成故障报警；系统没有伪造执行成功。

【操作：选择“传感器离线”，点击“单步推进”，切到“环境监测”】土壤传感器显示离线，读数不可用，自动灌溉不再使用它。

【操作：切到“报警中心”】可按条件筛选并导出 UTF-8 BOM CSV。

【操作：返回总览，点击“导出演示快照”】快照可以导出，导入前会做版本和数据严格校验。

【翻页】

核心句：答辩演示使用固定种子和单步推进，状态可重复、变化可解释。

---

第 8 页：技术与工程亮点

建议时间：65 秒

讲稿：

可靠性来自工程约束，而不是随机演示。第一，项目使用固定随机种子，避免每次运行状态不同。第二，暂停、继续和单步推进使用同一个模拟时钟。第三，传感器数据带有 good、stale、offline、invalid、error 五类质量状态，非 good 数据不会进入自动控制。第四，数据通道与控制通道解耦，控制目标和实际状态分离。第五，快照导入会严格校验，失败不会覆盖当前状态。验证方面，当前 npm run check 通过；单元和集成测试为 13 个文件、33 项通过；浏览器端到端测试 4 项通过；安全审计 0 个漏洞；单文件离线答辩包没有外部 assets 依赖。

【翻页】

核心句：可复现模拟、数据质量约束和自动化测试共同保证答辩演示可信。

---

第 9 页：当前边界与下一阶段

建议时间：40 秒

讲稿：

项目当前完成的是前端数字孪生、控制与报警闭环、故障注入、离线演示以及数据和控制接口抽象。必须如实说明，真实传感器、控制器、边缘网关、HTTP、WebSocket、MQTT 和数据库尚未接入。下一阶段将按接口逐步接入 HTTP 传感器数据、WebSocket 实时数据、MQTT 设备控制、真实边缘网关、数据库和历史趋势分析，并进一步对接真实 AI 病虫害识别模型。这样可以把已经验证的前端闭环逐步迁移到真实温室。

【翻页】

核心句：当前是可靠的仿真原型，真实硬件接入是下一阶段任务。

---

第 10 页：总结与致谢

建议时间：25 秒

讲稿：

最后总结三点：第一，我们构建了从环境感知到控制反馈再到报警记录的完整闭环。第二，项目能够明确处理传感器离线和水泵故障，避免把错误数据或目标状态当作成功执行。第三，项目已经形成可离线、可重复、可扩展的工程基础，为后续接入真实硬件和通信协议做好准备。我的汇报完毕，感谢各位老师聆听，恳请批评指正。

【结束】

核心句：先用可验证的数字孪生把闭环做好，再稳步接入真实温室。

---